| Actor | Rol | Interacciones principales |
| --- | --- | --- |
| Estudiante C.E.A. | Usuario final pedagógico | Consulta dashboard (predicciones ML1, alertas ML3), realiza riego manual supervisado por ML2 |
| Docente técnico | Supervisor académico | Configura umbrales riego, valida predicciones ML, usa escenarios ML3 para planificación clases |
| Técnico C.E.A. | Mantenimiento operacional | Calibra sensores IoT, monitorea atrapanieblas, actualiza servidor MCP local |
| Sistema MCP | Orquestador interno | Intercambia datos entre ML1/ML2/ML3, sensores y dashboard (actor sistema) |
| Administrador comunitario | Gobernanza externa | Accede reportes agregados de uso hídrico (sin datos sensibles) |

Actores

Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Prioridad | Actor |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | La estación IoT debe registrar temperatura, presión atmosférica, humedad relativa y caudal de agua cada 15 minutos | Alta | Técnico |
| RF02 | ML1 debe predecir volumen diario de agua de niebla con error < 20% (RMSE) usando datos de 7 días previos | Alta | Todos |
| RF03 | ML2 debe activar/desactivar válvulas de riego automáticamente según disponibilidad hídrica vs. necesidades de invernadero | Alta | Estudiante/Docente |
| RF04 | ML3 debe generar 3 escenarios de riesgo hídrico a 72 horas: "riego normal", "riego restringido", "sin riego" | Media | Docente |
| RF05 | Dashboard debe mostrar en tiempo real: caudal actual, predicción ML1 (24h), estado ML2, alertas ML3 | Alta | Todos |
| RF06 | MCP debe sincronizar datos entre ESP32 (ML2), servidor local (ML1/ML3) y dashboard cada 5 minutos | Alta | Sistema |
| RF07 | Sistema debe generar reportes semanales: volumen captado vs. predicho, eficiencia riego, alertas generadas | Media | Administrador |
| RF08 | Técnico debe calibrar sensores IoT remotamente vía dashboard (offset temperatura, factor caudalímetro) | Baja | Técnico |
| RF09 | Sistema debe enviar alertas push locales (LED/buzzer en dashboard físico) cuando ML3 detecta riesgo crítico en invernaderos a 72h | Alta | Estudiante/Docente |
| RF10 | Dashboard debe permitir configuración manual de umbrales críticos (ej. "volumen mínimo riego = 15L/día") que ML2/ML3 respeten prioritariamente | Media | Docente/Técnico |

Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento | Métrica de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Rendimiento | Dashboard responde en < 3 seg | 95% de consultas |
| RNF02 | Disponibilidad | Sistema operacional 24/7 | 98% uptime mensual |
| RNF03 | Escalabilidad | Soporta +2 invernaderos sin recodificar | Validado en pruebas |
| RNF04 | Offline | ML2 funciona autónomo sin internet | 100% de funcionalidad |
| RNF05 | Energía | Todo sistema < 15W consumo promedio | Medido en campo |
| RNF06 | Seguridad | Acceso dashboard por PIN 4 dígitos | Sin accesos no autorizados |
| RNF07 | Mantenibilidad | Técnico reemplaza sensor en < 30 min sin detener sistema | Procedimiento documentado |
| RNF08 | Usabilidad | Estudiante aprende dashboard en < 15 min | Prueba usuario final |
| RNF09 | Portabilidad | Corre en Raspberry Pi 4 / ESP32 sin modificaciones | Despliegue validado |
| RNF10 | Robustez ambiental | Sensores IoT deben operar en rango -5°C a +35°C, 20-95% HR, IP65 (polvo/lluvia ligera) | Prueba continua en condiciones Titicachi |